Об утверждении проекта: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 02:47:130801, в районе земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:6257 в административных границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2025 № 23 «Об особенностях градостроительной деятельности в Республике Башкортостан в 2025 году»

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Внесение изменений в проект планировки территории части кадастрового квартала 02:47:130801, в районе земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:6257 в административных границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, земель населенных пунктов, в составе:

2.1. Схема планировочной организации территории, согласно приложению № 1;

2.2. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, согласно приложению № 2;

2.3 Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. План красных линий, согласно приложению № 3;

2.4. Технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории проектирования, согласно приложению № 4.

3. Утвердить Внесение изменений в проект межевания территории части кадастрового квартала 02:47:130801, в районе земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:6257 в административных границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, земель населенных пунктов, в составе:

2.1. Разбивочный план межевания территории, согласно приложению № 5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения	             	                                                      Д.Р. Алетдинов

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от   11.07. 2025 года № 884

Схема планировочной организации территории

Глава сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                 			                        Д.Р. Алетдинов

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от   11.07. 2025 года № 884

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта.

Глава сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                 			                        Д.Р. Алетдинов

Приложение № 3

к постановлению главы сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от   11.07. 2025 года № 884

Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Глава сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                                 			                        Д.Р. Алетдинов

Приложение № 4

к постановлению главы сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от   11.07. 2025 года № 884

Технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории проектирования

«Внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 02:47:130801 в районе земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:6257 в административных границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» разработан на основании:

- Постановления на разработку, выданного администрацией сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 394 от 01.04.2025;

- Отчета об инженерно-геодезических изысканиях выполненный ООО «БашГеоИзыскания» № 035-2025-ИГДИ от 01.04.2025;

- "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

# - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2);

- "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

Проект разрабатывается в три стадии – проект планировки (согласовываемый этап), проект планировки (утверждаемый этап) и проект межевания (утверждаемый этап).

При разработке проекта были проанализированы и использованы материалы ранее выполненных проектов:

- «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», утвержденный Решением Совета сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 424 от 20.12.2022;

- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», утвержденные Решением Совета сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 144 от 25.12.2024;

- «Схема территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», утвержденная Решением Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 294 от 12.10.2023;

- Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 02:47:130801 в районе земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:6257 в административных границах сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением администрацией сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 1079 от 11.09.2024.

- Проект разработан на топографической основе М 1:500.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Целью проекта является размещение объекта и земельного участка для реализации инвестиционного проекта, а также разграничение земель общего пользования.

Положение проектируемой территории в структуре сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Территория проектирования расположена в западной части д. Бурцево сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

С северной части участок проектирования ограничен существующей автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал», а также путями железной дороги.  С южной части участок проектирования ограничен ответвлением реки Юрмаш, а также землями сельскохозяйственного назначения. В западной части находится с. Нагаево.  На востоке участок проектирования примыкает к существующей застройке д. Бурцево.

Перечень существующих земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:47:130801:7864 | 11 980 | Объекты придорожного сервиса |
| 2 | 02:47:130801:1700 | 9 192 | Магазины |

Общественно-деловое, социальное и культурно-бытовое строительство, коммунальное строительство.

В границах земельного участка с кадастровым номером 02:47:130801:7864:ЗУ1 проектом предлагается размещение магазина.

Ведомость общественных зданий и сооружений

(ориентировочные показатели)

| № по эксп. | Наименование предприятий | Этажность | м2 застройки | М2 торг. пл. | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазин «Байрам» | 1 | 1028 | 700 | Существующий |
| 2 | Склад | 1 | 949 | - | Существующий (строящийся) |
| 3 | Магазин | 1 | 940 | 600 | Проектируемое |

Улично-дорожная сеть и транспорт

Улицы и дороги

Проектом планировки новая улично-дорожная сеть не проектируется.

Въезд на земельный участок с кадастровым номером 02:47:130801:7864 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 02:47:130801:1700, в соответствии представленным согласием от собственников земельного участка 02:47:130801:1700 Кузнецова В.П. и Еникеева Э.В. о не возражении против проезда через принадлежащий им земельный участок для ООО «Реставрация строй» от 18.04.2025.

Общественный транспорт

Расположение остановок общественного транспорта предусматривается на территории улично-дорожной сети по требованию населения в соответствии с действующими нормативами.

Нормативные параметры и расстояния между остановками общественного транспорта приняты в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Проектом предусмотрено размещение стоянок на территории проектирования.

Общественных территорий:

Количество и расположение парковочных мест для общественно-деловой застройки проектом предусмотрены в соответствии с действующими нормативами.

Для проектируемого магазина согласно нормам расчета стоянок автомобилей таблица Ж.1 СП 42.13330.2016 принято значение 35 машино-мест на расчетную площадь.

Расчёт потребности парковочных местах

| № | Объект | Ед. измер. | Количество парковочных мест |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Долговременные | Гостевые | Сезонные | Всего по расчету | Всего по проекту |
| 1 | Магазин | 1038 м2 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | Склад | 949 м2 |  | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 3 | Магазин | 940м2 | 0 | 27 | 0 | 27 | 45 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 84 | 102 |

Согласно расчёту в границе проектирования составляет 
84 машино-мест, проектом в границе проектирования предусмотрено 
102 машино-мест, таким образом запроектировано достаточное количество парковочных мест.

Согласно п.5.2 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», на всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места).

Проектом предусмотрено 15 машино-мест для маломобильных групп населения, что составляет 15%, таким образом выполнены условия в соответствии с п.5.2 СП 59.13330.2020.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

В соответствии с Внесением изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденные Решением Совета сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан № 144 от 25.12.2024 на проектируемой территории установлены территориальные зоны «Ж-5» и «КП».

Для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) при определении мест допустимого расположения зданий, строений и сооружений в границах земельного участка необходимо учитывать положения СП 118.13330.2022, СП 138.13330.2012. Максимальная торговая площадь – 1000 кв. м.

Для видов разрешенного использования:

«Бытовое обслуживание» (код 3.3);

«Общественное питание» (код 4.6);

«Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) предельные параметры разрешенного строительства отсутствуют в соответствии с утвержденным Правилам землепользования застройки № 144 от 25.12.2024.

Для территориальной зоны «КП» с видом разрешенного использования – «Магазины» установлен минимальный процент озеленения – 30%.

Минимальный процент озеленения для территориальной зоны «Ж-5» для планируемых видов разрешенного использования в границе проектирования отсутствует в соответствии с утвержденным Правилам землепользования застройки № 144 от 25.12.2024.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Раздел выполнен на основе СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.2-84*” (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.221 N 1016/пр).

На стадии ПП предусматривается общественно-деловая застройка с индивидуальной системой водоснабжения в виде скважин.

Нормы водопотребления и водоотведения, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно приложениям А, Ж СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается: 108 м3/сут на наружное пожаротушение, 27 м3/сут на внутреннее пожаротушение. Продолжительность тушения – 3 часа. Пожаротушение осуществляется за счет ближайшего пожарного депо по адресу Степная, 1/1 в Шамонино.

Нормы и расходы водопотребления

| Водопотребители | U, чел, число потребителей | Расчетные расходы воды |  |  | Расход воды прибором |  | T, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточные, |  | Часовые, л/ч | л/с | л/ч |  |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
|  |  | средний | максимальный, Ксут.max=1,2 | максимальный |  |  |  |
| 1.Магазин | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| 2. Склад | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| 2.Магазин | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| Неучтенные расходы – 10% |  | 54,00 | 64,80 | 18,00 | 0,63 | 360,00 | - |
| Итого (в литрах): |  | 594,00 | 712,80 | 198,00 | 6,93 | 3960,00 | - |
| Итого (в м3): |  | 0,59 | 0,71 | 0,20 | 0,01 | 3,96 | - |

Водоотведение

Проектные решения. Нормы водоотведения.

Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» при проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.2-84*” (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.221 N 1016/пр).

Наружные сети и сооружения без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Система водоотведения.

Так как сети водоотведения располагаются на существенном удалении от территории проектирования, то создание централизованной сети водоотведения на данном этапе экономически нецелесообразно.

Проектом предлагается размещение накопительного (герметичного) септика с последующей откачкой и утилизацией, которой занимается специальная служба.

Расчёт количества сточных вод выполнен согласно приложению А СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нормы и расходы водоотведения

| Водопотребители | U, чел, число потребителей | Расчетные расходы воды |  |  | Расход воды прибором |  | T, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточные, |  | Часовые, л/ч | л/с | л/ч |  |
|  |  |  | л/сут |  |  |  |  |
|  |  | средний | максимальный, Ксут.max=1,2 | максимальный |  |  |  |
| 1. Магазин | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| 2. Склад | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| 3. Магазин | 1 работающий в смену | 12 | 14,4 | 4 | 0,14 | 80 | 8 |
| -по проекту | 15 | 180 | 216 | 60 | 2,1 | 1200 | 8 |
| Неучтенные расходы – 10% |  | 54,00 | 64,80 | 18,00 | 0,63 | 360,00 | - |
| Итого (в литрах): |  | 594,00 | 712,80 | 198,00 | 6,93 | 3960,00 | - |
| Итого (в м3): |  | 0,59 | 0,71 | 0,20 | 0,01 | 3,96 | - |

Газоснабжение. Теплоснабжение.

Газоснабжение. Проектные решения.

Магазин (№1 по эксп.) на земельном участке с кадастровым номером 02:47:130801:1700 подключён к газопроводу низкого давления.

Проектом планировки для планируемого магазина (№2 по эксп.)  газопровод низкого давления не проектируется.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения регулируется «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547. Подключение к сетям газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Электроснабжение

Согласно техническим возможностям № ЦЭС/11.3-3131 от 28.04.2025  присоединения к электрическим сетям ООО «Башкирские распределительные электрические сети» отпуск мощности в объеме 149кВт по 3 категории надежности электроснабжения может быть осуществлен от подстанции ПС 110 кВ Акбердино путем строительства новых электросетевых объектов в рамках подлежащего заключению договора технологического присоединения, в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (в действующей редакции).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств на проектируемой территории составляет 149 кВт. Подробный расчет представлен в таблице 19 и составлен на основе РД 34.20.185-94, РД 34.20.178-82.

Расчетные электрические нагрузки по укрупненным удельным нагрузкам мощности

| №№ п.п. | Здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | U, число потребителей | Площадь торг пл., м2 | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Магазин | кВт/м2 торгового зала | 0,25 | 15 | 600 | 149 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 149 |

Примечание: Объекты капитального строительства №1 и №2 по экспликации имеют существующее подключение к электрическим сетям.

Телефонизация

На территории проектирования на данный момент не предусмотрены проектные линии связи для проектируемой застройки. Прокладка сетей связи при необходимости возможна на последующих этапах проектирования по запросу технических возможностей / условий в специализированных организаций предоставляющие услуги связи.

Магазин (№1 по эксп.) и Склад (№2 по эксп.) имеют существующее подключение к линиям связи.

Основные технико-экономические показатели и баланс территорий

| N п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория, всего | м2 | 30036,65 |
| 1.1 | - для общественного делового и коммунального назначения | « | 16192,21 |
| 1.2 | - общего пользования (проезжая часть, озеленение вдоль улиц, тротуары, аллеи и т.п.) | « | 13844,44 |
| 2 | Общая площадь застройки общественно деловых, коммунальных зданий и сооружений | « | 2927 |
| 3 | Общая торговая площадь магазинов | « | 1300 |
| 4 | Общая площадь озеленения в границе земельного участка 02:47:130801:7864:ЗУ1 | « | 2358,63 |
| 5 | Общая площадь озеленения в границе земельного участка 02:47:130801:1700 | « | 2914,30 |

Проект межевания.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков принят по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 20 апреля 2021 года), утвержденному приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412.

Перечень планируемых земельных участков

| № | Кадастровый номер исходного участка. | Условный кадастровый номер образуемого (изменяемого) земельного участка | Вид разре шенного исполь зования, Код | Площадь земе- льного участка, кв.м. | Номера пово- ротных точек | Координаты (МСК-02) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Х | У |
| 1 | 02:47:130801:7864 | 02:47:130801:7864:ЗУ1 | Магазины (код 4.4), Бытовое обслуживание (код 3.3), Общественное питание (код 4.6) | 7002 | 1 | 650979,35 | 1372924,51 |
|  |  |  |  |  | 2 | 650960,56 | 1372945,33 |
|  |  |  |  |  | 3 | 650953,24 | 1372938,10 |
|  |  |  |  |  | 4 | 650942,38 | 1372927,37 |
|  |  |  |  |  | 5 | 650884,84 | 1372895,81 |
|  |  |  |  |  | 6 | 650972,62 | 1372823,65 |
|  |  |  |  |  | 7 | 650998,19 | 1372817,97 |
|  |  |  |  |  | 1 | 650979,35 | 1372924,51 |
| 2 | 02:47:130801:7864 | 02:47:130801:7864:ЗУ2 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 4978 | 1 | 650979,35 | 1372924,51 |
|  |  |  |  |  | 2 | 650992,93 | 1372932,04 |
|  |  |  |  |  | 3 | 651040,96 | 1372869,12 |
|  |  |  |  |  | 4 | 651051,00 | 1372858,72 |
|  |  |  |  |  | 5 | 651044,70 | 1372826,17 |
|  |  |  |  |  | 6 | 651041,26 | 1372808,39 |
|  |  |  |  |  | 7 | 650998,19 | 1372817,97 |
|  |  |  |  |  | 1 | 650979,35 | 1372924,51 |

Способ образование земельных участков.

Планируемые земельные участки образуются путем раздела из существующего земельного участка 02:47:130801:7864.

Земельный участок 02:47:130801:7864:ЗУ2 образуется в целях  изъятия для государственных или муниципальных нужд.

Планируемые земельные участки указаны в Томе III части II на чертеже ГД-1 «Разбивочный план межевания территорий. М 1:1000».

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

| Номера поворотных точек | Координаты (МСК-02) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 651041,26 | 1372808,39 |  |
| 2 | 651044,70 | 1372826,17 |  |
| 3 | 651051,00 | 1372858,72 |  |
| 4 | 651040,96 | 1372869,12 |  |
| 5 | 650992,93 | 1372932,04 |  |
| 6 | 650979,35 | 1372924,51 |  |
| 7 | 650960,56 | 1372945,33 |  |
| 8 | 650953,24 | 1372938,10 |  |
| 9 | 650942,38 | 1372927,37 |  |
| 10 | 650884,84 | 1372895,81 |  |
| 11 | 650972,62 | 1372823,65 |  |
| 1 | 651041,26 | 1372808,39 |  |

Перечень и сведения образуемых сервитутов

План выполнен на топографической основе М 1:500, на котором указаны:

- границы территории межевания;

- границы образуемых и изменяемых земельных участков;

- границы существующих земельных участков.

- границы образуемых сервитутов.

Сервитуты назначены на земельные участки для строительства и обслуживания инженерных сетей и проездов.

*Публичный сервитут - участок не изымается в пользу владельца инженерных сетей и проездов, а только предоставляется для обслуживания и эксплуатации на случай ремонта и технического обслуживания.

В связи с принятыми решениями, проектом предусмотрены сервитуты:

- 02:47:130801:1700/ЧЗУ1п, S=357,90м2 (для обслуживания проезда);

- 02:47:130801:7864/ЧЗУ1с, S=78,77м2 (для обслуживания инженерных сетей);

- 02:47:130801:1700/ЧЗУ1с, S=1043,84м2 (для обслуживания инженерных сетей).

ЗОУИТ, зарегистрированный в Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

| № | Номер | Тип, вид | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:55-6.17886 | Зона с особыми условиями использования территории. Зона публичного сервитута Иная зона с особыми условиями использования территории Иные зоны с особыми условиями использования территории | Зона затопления территории г.Уфа ГО и г.Уфа Республики Башкортостан, затапливаемая водами р.Белая, её притоков при половодьях и паводках 1 % обеспеченности. |

Образуемые земельные участки, в отношении которых предусмотрено изъятие для государственных или муниципальных нужд

| Условный кадастровый номер образуемого участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, кв.м | Изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:47:130801:7864:ЗУ2 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | 4978 | Для муниципальных нужд |

Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Площадь территории межевания, в том числе: | м2 | 21172 |
| 1.1 Площадь образуемых земельных участков | « | 11980 |
| - площадь участков, предусмотренные для предпринимательской деятельности | « | 7002 |
| - площадь участков, предусмотренные для общего пользования | « | 4978 |
| 1.2 Площадь существующих земельных участков и их частей, расположенных в границах проектирования не участвующие в межевании | « | 9192 |
| 2. Количество образуемых участков | шт. | 2 |
| 3. Количество образуемых сервитутов | шт. | 3 |
| 4. Площадь образуемых сервитутов | м2 | 1480,51 |
| 5. Перечень ЗОУИТ, расположенных в границе проектирования | шт. | 02:55-6.17886 |

Глава сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                 	    			                       Д.Р. Алетдинов

Приложение № 5

к постановлению главы сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

от   11.07. 2025 года № 884

Разбивочный план межевания территории

Глава сельского поселения

Русско-Юрмашский сельсовет

МР Уфимский район РБ                                 	    		                    	       Д.Р. Алетдинов